# Projeto de VPC para CANES Ltda

Grupo: Erick Calazães | Raphael Henrique | Gabriel Marques | Thalles Nascimento

# 1. O que é uma VPC ?

VPC é a “rede” onde você coloca seus servidores, bancos de dados, aplicações etc., com controle total sobre IPs, sub-redes, rotas e regras de segurança.

# 2. Visão Geral

A CANES Ltda é uma empresa que mantém um site hospedado em uma instância EC2. Seus dados de clientes são sensíveis e armazenados em um banco de dados, exigindo controle rigoroso de acesso.

Com base nisso, projetamos uma VPC escalável, segura e altamente disponível, que separa logicamente os recursos e implementa camadas de segurança robustas.

# 3. Componentes e Arquitetura da VPC

CIDR da VPC: 10.0.0.0/16
Essa faixa foi escolhida para possibilitar criação de múltiplas sub-redes no futuro.

Sub-redes criadas:

| Tipo de Sub-rede | CIDR | Função | Zona de Disponibilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Pública 1 | 10.0.0.0/24 | Servidor Web (EC2) | us-east-1a |
| Pública 2 | 10.0.1.0/24 | Servidor Web (EC2) | us-east-1b |
| Privada 1 | 10.0.2.0/24 | Banco de Dados (RDS/EC2) | us-east-1a |
| Privada 2 | 10.0.3.0/24 | Banco de Dados (RDS/EC2) | us-east-1b |

Decisão: Cada sub-rede possui 256 endereços IP (prefixo /24), conforme a exigência. O uso de duas Zonas de Disponibilidade (AZs) oferece alta disponibilidade e tolerância a falhas.

# 4. Conectividade e Acesso

- Internet Gateway (IGW): Associado à VPC para permitir que as instâncias nas sub-redes públicas se comuniquem com a internet.

- NAT Gateway: Posicionado em uma sub-rede pública para que o banco de dados, que está em uma sub-rede privada, possa acessar a internet com segurança (para atualizações e patches).

- Route Tables:

  - Sub-redes públicas têm rotas para o IGW.

  - Sub-redes privadas têm rotas para o NAT Gateway.

Decisão: O uso do NAT Gateway, em vez de uma NAT Instance, garante melhor desempenho, alta disponibilidade automática e menor manutenção.

# 5. Segurança e Firewalls

- Security Groups (SG):

  - Web Server SG:

    - Libera as portas 80 (HTTP) e 443 (HTTPS) para acesso público.

    - Acesso SSH (porta 22) limitado ao IP fixo do administrador.

  - DB Server SG:

    - Só permite conexões vindas do Web Server SG.

    - Não aceita acessos diretos da internet.

- NACLs (Network ACLs):

  - Personalizadas para permitir/recusar tráfego de sub-redes específicas.

  - Controlam tráfego de entrada e saída por IP e porta.

Decisão: Implementar dupla camada de segurança com SGs e NACLs cria uma estrutura de defesa em profundidade, seguindo boas práticas da AWS.

# 6. Alta Disponibilidade

A arquitetura distribui os recursos entre duas Zonas de Disponibilidade (AZs):

- Web Servers em us-east-1a e us-east-1b.

- Banco de Dados em us-east-1a e us-east-1b.

Decisão: Essa estratégia permite que, caso uma zona falhe, a outra continue funcionando, reduzindo o downtime e aumentando a confiabilidade do ambiente.

# 7. Recursos AWS Envolvidos

- Amazon VPC

- Sub-redes Públicas e Privadas

- Internet Gateway e NAT Gateway

- Security Groups e NACLs

- Tabelas de Roteamento

- Amazon EC2 para o servidor Web

- Amazon RDS ou EC2 para o banco de dados (dependendo da escolha final da arquitetura)

# 8. Diagrama da Arquitetura

- Sub-redes distintas para Web e Banco de Dados

- Cada sub-rede com 256 IPs (/24)

- Web acessível ao público

- Banco com acesso à internet via NAT Gateway

- Alta disponibilidade com uso de múltiplas AZs

- Camadas de firewall personalizadas (SG + NACL)

# 9. Conformidade com os Requisitos

✔️ Servidor web e banco em sub-redes separadas
✔️ Rede começa em 10.0.0.0 com sub-redes de 256 IPs
✔️ Acesso público ao servidor web
✔️ Banco com acesso à Internet via NAT Gateway
✔️ Alta disponibilidade e firewalls personalizados

# 10. Observações Finais

Segurança foi prioridade: separação de camadas, uso de NAT e camadas de firewall.

Escalabilidade: A VPC foi criada com um bloco grande (/16) para permitir expansão futura.

Manutenção simplificada: Uso de recursos gerenciados (NAT Gateway, RDS) quando possível.

Alta disponibilidade e redundância: Uso de AZs distintas e estrutura pronta para balanceamento de carga (caso necessário no futuro).